Простое подключение через общий компьютер

Способ подключения через общий компьютер может похвастаться двумя большими достоинствами: простым подключением и простой настройкой, а также отсутствием необходимости оснащать домашний ПК дополнительным беспроводным адаптером. Единственный недостаток этого способа не так критичен: интернет будет работать только при включенном основном домашнем компьютере.
Дано: домашний ПК, подключенный неважно каким образом к интернету (выделенная линия, СТРИМ и т.д.).
Надо: развернуть Wi-Fi сеть.
Потребуется: точка доступа и дополнительная сетевая карта Ethernet для домашнего ПК.
Приступаем. Устанавливаем вторую сетевую карту в ПК. Достаем беспроводную АР и сетевым LAN кабелем, идущим в комплекте, подключаем ее к дополнительной сетевой карте. После этого подсоединяем к АР шнур адаптера питания, включаем его в розетку и щелкаем кнопкой «ON» на задней стенке точки доступа. На передней панели загораются лампочки: «PWR» - питание подано, «Air» - беспроводная сеть активна и индикатор «Link» - проводное подключение по Ethernet сети активно.
Чтобы перейти к настройкам точки доступа, необходимо сначала перенастроить вашу сетевую карту. Для этого кликаем правой кнопкой мышки по иконке «Сетевое окружение» - «Свойства». Перед нами появляется список доступных сетевых подключений. Нажимаем правой кнопкой мыши на второй сетевой карте и выбираем «Свойства». Перед нами появляется панель с сетевыми настройками.

[image: image1.jpg]O | omonsnerro|
[Ee—— l
9 et LSV Py P o b 83

Omrmne s o s o e
¥ Bl aoa oot

Tocronan TCPAP- ravegrest oroon stare
CErC et o M o e
T

o o s v s o s

o) (o ]





Выбираем — «Протокол Интернета (TCP/IP)» и нажимаем кнопку — «Свойства». Появляется еще одно окошко с настройками. Единственное, что нам предстоит сделать, - это установить галочку в окошко «Использовать следующий IP-адрес» и указать сетевой карте IP адрес из той же подсети, что указан у беспроводной точки по умолчанию. Точный IP точки доступа указан в инструкции, на сетевой карте следует ввести аналогичный адрес, отличающийся только последней цифрой.
В случае с Asus WL-300g адрес по умолчанию установлен - 192.168.1.1. Поэтому IP нашей сетевой карты может принимать любые значения от 192.168.1.2 до 192.168.1.254. Вводим, например, 192.168.1.2, маску подсети обязательно указываем -255.255.255.0. Настройка завершена, давим «ОК».
Затем возвращаемся в окошко «Сетевые подключения», жмем правой кнопкой на иконке, соответствующей нашей сетевой карте и выбираем пункт меню -«Подключить». Через несколько мгновений в правом нижнем углу экрана (системном трее) у нас появляется сообщение - «Сетевое подключение установлено». Теперь самое время переходить к настройкам АР.
В девяти случаях из десяти настройки точки Wi-Fi производятся через WEB интерфейс. Запускаем интернет-браузер, причем, желательно Internet Explorer, поскольку альтернативные программы не всегда корректно работают, и в поле адреса вводим IP точки доступа - 192.168.1.1. Тут же перед нами выскакивает окошко ввода «имени» и «пароля». Эти два параметра необходимы для допуска к настройкам АР и по умолчанию установлены так: имя - «admin», пароль - «admin». Их мы и вводим.

[image: image2.jpg]¥ b @ 00 @r@re

ASUS WL300g

rsus

Access Point

(5 g e o e b st by ot mevrns





Далее попадаем на станицу настройки WL-300G. В первом же окне нам предлагают произвести быструю настройку точки доступа — Quick Setup. Выберите этот пункт и проделайте минимум операций, необходимых для организации беспроводной сетки: введите имя сети (SSID), включите шифрование WEP и введите ключ.
[image: image3.jpg]Configure Wireless Interface

Fist o to sot your wireless nterface is to G it  name, called SSID. In addiion, f you
wouid ke 10 proteet tansmittad data, pieass select the Secunty Level and assgn & password
for authentization and data transmissien I 1 15 equrag.

ssi0: e
Secuity Level: Hedun(WEP ibes) 9]
Passphuase:

WEP Key 1 (100126 e il I
WEP Koy 2 (10 0 26 hox digi: [eamoozas
WEP Koy 3 (10 0r 26 hex diis: foocareies

WEP Koy 4 (10 01 26 hex dii: 1FABsE

Koy Index: S





Завершите настройки АР следующими образом: через пункты меню, находящиеся в левой части окна браузера (IP config), установите на точке доступа «статический IP» (Static IP), например, 192.168.1.254, маску подсети - 255.255.255.0, шлюз же оставьте пустым. В настройках Wireless запретите автоматическую раздачу IP адресов беспроводным устройствам, то есть выключите DHCP сервер: «DHCP - disable». При таких настройках АР будет выступать только как физическая среда для доступа беспроводных устройств к ПК.

При конфигурировании любой точки доступа следует помнить несколько моментов:
Если вы долго ничего не меняете на странице настроек, то при очередном изменении конфигурации вас могут попросить повторно ввести имя и пароль.
После завершения настроек на любой из страниц необходимо нажать на одну из кнопок: Apply запоминает изменения и позволяет перейти к следующим настройкам, Finish активирует все изменения, которые были сделаны до нажатия на эту кнопку и перегружает точку доступа. Это очень важно, не забудьте, что до перезагрузки (Finish) ваши изменения в силу не вступят! После перезагрузки и вступления в силу настроек АР, обязательно поменяйте IP адрес сетевой карты, подключенной к Wi-Fi точке на 192.168.1.1.
Итак, настройки завершены. Последнее, что требуется сделать, это открыть на ПК доступ в интернет для ваших беспроводных устройств. Эта настройка производится очень легко, стандартными средствами операционной системы Windows XP. Зайдите в свойства "Сетевого окружения". На сетевом адаптере, подключенном к интернету, нажмите правой кнопкой мыши, затем выберите «Свойства» - «Дополнительно».
В разделе «Общий доступ к подключению к Интернету» устанавливаем галочки -«Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера» и «Разрешить управление общим доступом к подключению к Интернету» (если это необходимо). После этого нажимаем кнопку «Параметры» и выбираем службы, которые работают в нашей сети (если сеть будет использоваться только для выхода в интернет и обмена файлами, то выбирать ничего не нужно).
[image: image4.jpg]g e

e ?1 [m—
SR L,

Emeln—ﬂwmm
_.__.‘m.....m

s o .

[T —





Формально, после таких настроек, на сетевой карте, подключенной к Wi-Fi точке, должны произойти следующие изменения: автоматически присвоится IP-адрес 192.168.0.1 (мы такой и так сами задали), включатся службы - распределитель DHCP и прокси-сервер DNS. Вам останется на всех беспроводных устройствах установить все сетевые настройки на «автоматическое получение».
К сожалению, на практике, в том числе и у меня, иногда все работает не так, как полагается. Если ничего не получается, лучше оставить введенные нами вручную настройки сетевой карты и точки доступа, после чего самостоятельно настроить беспроводные устройства - наладонник, ноутбук или другие компьютеры. Делается это так.
Зайдите в свойства беспроводного сетевого адаптера - «настройка TCP/IP». Обязательно укажите, что IP адрес у вас «статический» и вручную присвойте Wi-Fi девайсам свободные адреса из диапазона 192.168.0.2 ... 192.168.0.254, за исключением адреса АР. Маску подсети укажите: 255.255.255.0, а вот в качестве адреса «шлюза» и DNS обязательно укажите адрес сетевой карты ПК, к которой подключена АР, то есть — 192.168.0.1. Иначе работать ничего не будет.
[image: image5.jpg]Coocrna: Ioroxanarcrmcre GERARES 1)

ot |

Tasoetm s s s, o cere
e 4 ST G A
P Ve it s aroors o ess

[ ——
& Hemrscois ousgouns Paspec

Pasgac (=% 0 5
Mo e [ & % 0
- [@ o 1

- Henossea counyuns sapeca ONS cpseson

MpsrosrssenOiS s [12 168 0 1
D T p—

Bonemsnensi

s T |





