Подключаем к сети коммуникатор с внешним Wi-Fi модулем
Если с обычными компьютерами все просто, то с карманными компьютерами у пользователей возникает на порядок больше проблем. В этом разделе будет рассмотрено подключение к сети наладонников на базе Pocket PC Qtek s110 (WM 2003 SE) с внешним адаптером D-link DCF-660W 
Подключение Qtek s110 с Wi-Fi адаптером D-Link DCF-660W 

[image: image1.jpg]



Сразу предупрежу, что в зависимости от адаптера, последовательность действий может изменяться. Но в целом действуем так:
1. Включаем КОММУНИКАТОР и устанавливаем в его слот расширения Wi-Fi адаптер. На любые предупреждающие сообщения, выдаваемые операционкой, не обращаем внимания и давим «Отмену».

2. Устанавливаем на ПК (с которым синхронизируется ваш карманный компьютер) драйверы с диска, идущего в комплекте. При этом программа Active Sync выдаст сообщение: «При следующем подключении мобильного устройства на него будут загружены установленные вами приложения».

3. Синхронизируем КОММУНИКАТОР c настольным компьютером. Во время этого процесса софт от D-Link устанавливается на наладонник.

4. Вынимаем карманный компьютер из кредла. Переходим к настройке Wi-Fi непосредственно на мобильном устройстве. Утилита настройки адаптера DFC-660W находится в разделе «Настройки» - «Система».

[image: image2.jpg]



5. По умолчанию адаптер настроен на автоматическое получение IP адреса. Заходим на вкладку Config и устанавливаем галочку в разделе ESSID - Auto Detect. Это позволит мобильному устройству автоматически обнаруживать доступные сети.

6. Здесь же, на вкладке Config, задается тип беспроводной сети, устанавливается «Network Type: Infrastructure». Это означает, что вы работаете в беспроводной сети с точкой доступа в режиме Ad-hoc, подразумевающем прямое соединение двух компьютеров через Wi-Fi.
[image: image3.jpg]e ]|
e —

otk T

(© ooy et ]
b—?wx st [7]

[





7. Режим Power Saving Mode оставьте включенным. Это позволит Wi-Fi адаптеру «засыпать» в период, когда обмена нет и сбережет вам заряд батареи. Далее нажимаем Apply.

8. Заходим на вкладку Security, выбираем WEP Key Type и вводим WEP ключ. Нажимаем Apply.

9. Заходим на вкладку IP. В зависимости от того, какие настройки используются в вашей радиосети — автоматические или ручные, - вы либо включаете DHCP (для автоматического получения всех настроек от точки доступа), либо выбираете Static и вводите все сетевые настройки вручную. Причем, если вы используете DHCP, в соответствующих строках (IP Address, Subnet Mask и т.п.) будут отображены присвоенные DCF-660W значения. Жмем Apply.

[image: image4.jpg]



После завершения этих настроек через какое-то время ваш КОММУНИКАТОР должен подключиться к сети. Во время подключения операционная система может выдать вам сообщение - «Обнаружена новая сеть» - «Такая-то» и далее «Такая-то сеть соединяется с» и два варианта на выбор - The Internet и Work. Обязательно выбирайте Work. С этого момента вы в он-лайне!

[image: image5.jpg]



Напоследок расскажу о ещё нескольких полезных разделах в настройках адаптера, о которых не было упомянуто выше. Вкладка Status отображает текущее состояние соединения: информацию о МАС адресе точки доступа, МАС беспроводного адаптера, имя текущего профиля, качество соединения и уровень сигнала. Расположенная рядом вкладка Profile пригодится, если вам придется работать в нескольких Wi-Fi сетях с разными настройками. Не вводить же по нескольку раз на дню новые WEP ключи, IP адрес и т.п. Профили реализованы таким образом, что под каждую конкретную сеть вы можете сохранить отдельную конфигурацию Wi-Fi адаптера, а потом вызывать профиль одним движением стилуса.
[image: image6.jpg]



И последняя вкладка, с которой собственно вы всегда должны начинать работу в сети, - ApBrowser, предоставляющая список обнаруженных в окрестностях точек доступа. ApBrowser - незаменимая вещь, когда вы находитесь в окружении нескольких беспроводных точек и нужно выбрать к какой из них подключиться. Просто найдите нужный хот-спот и нажмите Join.

